16

	
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 98 

к постановлению Правительства

Новосибирской области

от  _________ № ________




РЕЖИМЫ 

использования земель и градостроительные регламенты 
в границах зон охраны объектов культурного наследия 
регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, расположенных на территории 
р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области
Особый режим использования земель и градостроительные регламенты в границах зон охраны объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, расположенных на территории р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области (далее - объекты культурного наследия) №№ ОЗ-1 –     ОЗ-24, Р-1 – Р-73, согласно прилагаемому Перечню объектов культурного наследия и приложениям № 1 – 97 к постановлению: 

1.  Особый режим использования земель и градостроительные регламенты в границах охранной зоны объектов культурного наследия № ОЗ-1, согласно приложению № 1 к постановлению:
1) Запрещается:

а) строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

б) изменение исторически сложившихся границ квартала;

в) размещение предприятий, создающих повышенные грузовые потоки, взрывопожароопасность, и оказывающих прямое или косвенное негативное воздействие на сохранность объекта культурного наследия;

г) размещение рекламы, вывесок, построек и объектов (автостоянок, временных построек, киосков,  навесов и т.п.), не обеспечивающих сохранность объекта культурного наследия и визуальное восприятие объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде.  
2) Разрешается:

а)  капитальный ремонт и реконструкция объектов капитального строительства и их частей со следующими ограничениями:

-предельная высота объекта капитального строительства и его частей  не более  6,0 метров;
- с использованием отдельных строительных материалов:

стены – кирпичные, в том числе  оштукатуренные и окрашенные, или деревянные;

кровля –  кровельное железо, окрашенное;
-с применением цветового решения, нейтрального по отношению к объекту культурного наследия (цвет фасада объекта культурного наследия); 

б) прокладка и реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения подземным способом на расстоянии от объекта культурного наследия до водонесущих сетей - не менее 5,0 метров, до неводонесущих– не менее 2,0 метров;
в) капитальный ремонт и реконструкция объектов инженерно-транспортных коммуникаций, обеспечивающих сохранность объекта культурного наследия и визуальное восприятие объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде, при условии отсутствия их влияния (в том числе динамических воздействий) на объект культурного наследия; 
г) размещение построек и объектов (автостоянок, временных построек, киосков,  навесов и т.п.) размером не более 3,5х2,5х3,0 метров (длина х ширина х высота);

д) строительство подземных сооружений при наличии инженерно-геологических исследований, подтверждающих отсутствие негативного воздействия на объект культурного наследия; 

е) размещение рекламы и вывесок, связанных с сохранением,  использованием и популяризацией объекта культурного наследия, размером не более 1,2х1,6 метров и высотой (от земли) не более 2,0 метров, информационных надписей и обозначений размером не более 0,5  кв. метра;

ж) благоустройство и озеленение территории, направленное на сохранение, использование и популяризацию объекта культурного наследия.
2. Особый режим использования земель и градостроительные регламенты в границах охранных зон объектов культурного наследия №№ ОЗ-2 – ОЗ-5, согласно приложениям № 2 – 5 к постановлению:
1) Запрещается:

а) строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

б) изменение исторически сложившихся границ кварталов;
в) строительство подземных объектов и сооружений;

г) размещение предприятий, создающих повышенные грузовые потоки, взрывопожароопасность,  и оказывающих прямое или косвенное негативное воздействие на сохранность объекта культурного наследия;

д) размещение рекламы, вывесок, построек и объектов (автостоянок, временных построек, киосков,  навесов и т.п.), не обеспечивающих сохранность объекта культурного наследия и визуальное восприятие объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде.  
2) Разрешается:

а)  капитальный ремонт и реконструкция объектов капитального строительства и их частей со следующими ограничениями:

-предельная высота объекта капитального строительства и его частей не более высоты конька кровли объекта культурного наследия;
- с использованием отдельных строительных материалов:

стены – кирпичные, в том числе  оштукатуренные и окрашенные, или деревянные;

кровля –  кровельное железо, окрашенное;
-с применением цветового решения, нейтрального по отношению к объекту культурного наследия (цвет фасада объекта культурного наследия); 

б) капитальный ремонт и реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения подземным способом на расстоянии от объекта культурного наследия до водонесущих сетей - не менее 5,0 метров, до неводонесущих– не менее 2,0 метров;
в) капитальный ремонт и реконструкция объектов инженерно-транспортных коммуникаций, обеспечивающих сохранность объекта культурного наследия и визуальное восприятие объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде, при условии отсутствия их влияния (в том числе динамических воздействий) на объект культурного наследия;
г) размещение построек и объектов (автостоянок, временных построек, киосков,  навесов и т.п.) размером не более 3,0х2,0х3,0 метров (длина х ширина х высота);

д) строительство подземных сооружений при наличии инженерно-геологических исследований, подтверждающих отсутствие негативного воздействия на объект культурного наследия; 

е) размещение рекламы и вывесок, связанных с сохранением,  использованием и популяризацией объекта культурного наследия, размером не более 1,2х1,8 метров и высотой (от земли) не более 2,0 метров, информационных надписей и обозначений размером не более 0,5  кв. метра;

ж) благоустройство территории, направленное на сохранение, использование и популяризацию объекта культурного наследия.

3. Особый режим использования земель и градостроительные регламенты в границах охранных зон объектов культурного наследия №№ ОЗ-6 – ОЗ-24, согласно приложениям № 6 – 24 к постановлению:
1) Запрещается:

а) строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

б) изменение исторически сложившихся границ кварталов;
в) строительство подземных объектов и сооружений;

г) размещение предприятий, создающих повышенные грузовые потоки, взрывопожароопасность,  и оказывающих прямое или косвенное негативное воздействие на сохранность объекта культурного наследия;

д) размещение рекламы, вывесок, построек и объектов (автостоянок, временных построек, киосков,  навесов и т.п.), не обеспечивающих сохранность объекта культурного наследия и визуальное восприятие объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде.  
2) Разрешается: 
а) капитальный ремонт и реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения подземным способом на расстоянии от объекта культурного наследия до водонесущих сетей - не менее 5,0 метров, до неводонесущих– не менее 2,0 метров;
б) капитальный ремонт и реконструкция объектов инженерно-транспортных коммуникаций, обеспечивающих сохранность объекта культурного наследия и визуальное восприятие объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде, при условии отсутствия их влияния (в том числе динамических воздействий) на объект культурного наследия;
в) размещение построек и объектов (автостоянок, временных построек, киосков,  навесов и т.п.) размером не более 3,0х2,0х2,5 метра (длина х ширина х высота);

г) размещение рекламы и вывесок, связанных с сохранением,  использованием и популяризацией объекта культурного наследия, размером не более 1,2х1,8 метров и высотой (от земли) не более 2,0 метров, информационных надписей и обозначений размером не более 0,5  кв. метра;

д) благоустройство территории, направленное на сохранение, использование и популяризацию объекта культурного наследия.

4. Режим использования земель и градостроительные регламенты в границах зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия №№  Р-1, Р-3, Р-4, Р-6, Р-7, Р-8, Р-10, Р-12, Р-13, Р-15, Р-17, Р-20, Р-21, Р-23, Р-25, Р-27, Р-29, Р-31, Р-35, Р-36, Р-38, Р-43, Р-46, Р-50, Р-51,      Р-61, Р-64, согласно приложениям № 25, 27 – 28, 30 – 32, 34, 36 – 37, 39, 41, 44 – 45, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 60, 62, 67, 70, 74 – 75, 85, 88 к постановлению:
1) Запрещается:

а) строительство многоярусных (надземных)  автостоянок;

б) изменение исторически сложившихся границ кварталов;
в) строительство, капитальный ремонт и реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения надземным способом;
г) размещение предприятий, создающих повышенные грузовые потоки, взрывопожароопасность, и оказывающих прямое или косвенное негативное воздействие на сохранность объекта культурного наследия.
2) Разрешается:

а) строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов капитального строительства и их частей со следующими ограничениями:

-предельная высота объекта капитального строительства и его частей не более 7,5 метров;

- протяженность фасада объекта капитального строительства и его частей по красной линии не более 10,0 метров; 

- с использованием отдельных строительных материалов:

стены – кирпичные, в том числе оштукатуренные и окрашенные, или деревянные;

кровля –  кровельное железо, окрашенное;
-с применением цветового решения, нейтрального по отношению к объекту культурного наследия (цвет фасада объекта культурного наследия); 

б) строительство, капитальный ремонт и реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения подземным способом, обеспечивающих сохранность объекта культурного наследия;

в) строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов инженерно-транспортных коммуникаций, обеспечивающих сохранность объекта культурного наследия и визуальное восприятие объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде, при условии отсутствия их влияния (в том числе динамических воздействий) на объект культурного наследия; 
г) размещение построек и объектов (автостоянок, временных построек, киосков,  навесов и т.п.) со следующими ограничениями:

- автостоянок, киосков размером не более 4,5х3,5х3,5 метров (длина х ширина х высота);

- временных построек и навесов высотой не более 3,0 метров (по коньку кровли постройки и объекта);
д) размещение рекламы и вывесок, связанных с сохранением,  использованием и популяризацией объекта культурного наследия, размером не более 1,2х1,8 метра и высотой (от земли) не более 2,0 метров, информационных надписей и обозначений размером не более 1,0  кв. метра;

е) благоустройство территории, направленное на сохранение, использование и популяризацию объекта культурного наследия.

5. Режим использования земель и градостроительные регламенты в границах зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия №№  Р-2, Р-5, Р-9, Р-11, согласно приложениям № 26, 29, 33, 35 к постановлению:
1) Запрещается:

а) строительство многоярусных (надземных)  автостоянок; 
б) изменение исторически сложившихся границ кварталов;
в) строительство, капитальный ремонт и реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения надземным способом;
г) размещение предприятий, создающих повышенные грузовые потоки, взрывопожароопасность, и оказывающих прямое или косвенное негативное воздействие на сохранность объекта культурного наследия.
2) Разрешается:

а) строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов капитального строительства и их частей со следующими ограничениями:

-  предельная высота объекта капитального строительства и его частей  не более 7,5 метров;

- с использованием отдельных строительных материалов:

стены – кирпичные, в том числе оштукатуренные и окрашенные, или деревянные;

кровля –  кровельное железо, окрашенное;
-с применением цветового решения, нейтрального по отношению к объекту культурного наследия (цвет фасада объекта культурного наследия); 

б) строительство, капитальный ремонт и реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения подземным способом, обеспечивающих сохранность объекта культурного наследия;

в) строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов инженерно-транспортных коммуникаций, обеспечивающих сохранность объекта культурного наследия и визуальное восприятие объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде, при условии отсутствия их влияния (в том числе динамических воздействий) на объект культурного наследия; 

г) размещение построек и объектов (автостоянок, временных построек, киосков,  навесов и т.п.) со следующими ограничениями:

- автостоянок, киосков размером не более 4,5х4,5х4,0 метров (длина х ширина х высота);

-  временных построек и навесов высотой не более 3,0 метров (по коньку кровли постройки и объекта);
д) размещение рекламы и вывесок, связанных с сохранением,  использованием и популяризацией объекта культурного наследия, размером не более 1,4х2,0 метра и высотой (от земли) не более 2,5 метров, информационных надписей и обозначений размером не более 1,0  кв. метра;

е) благоустройство территории, направленное на сохранение, использование и популяризацию объекта культурного наследия.

6. Режим использования земель и градостроительные регламенты в границах зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия №№  Р-14, Р-16, Р-18, Р-19, Р-30,  согласно приложениям  № 38, 40, 42 – 43, 54 к постановлению:

1) Запрещается:

а) строительство многоярусных (надземных)  автостоянок; 
б) изменение исторически сложившихся границ кварталов;
в) строительство, капитальный ремонт и реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения надземным способом;
г) размещение предприятий, создающих повышенные грузовые потоки, взрывопожароопасность, и оказывающих прямое или косвенное негативное воздействие на сохранность объекта культурного наследия.
2) Разрешается:

а) строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов капитального строительства и их частей со следующими ограничениями:

-  предельная высота объекта капитального строительства и его частей не более 9, 0 метров;

- с использованием отдельных строительных материалов:

стены – кирпичные, в том числе оштукатуренные и окрашенные, или деревянные;

кровля –  кровельное железо, окрашенное;
-с применением цветового решения, нейтрального по отношению к объекту культурного наследия (цвет фасада объекта культурного наследия); 

б) строительство, капитальный ремонт и реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения подземным способом, обеспечивающих сохранность объекта культурного наследия; 
в) строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов инженерно-транспортных коммуникаций, обеспечивающих сохранность объекта культурного наследия и визуальное восприятие объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде, при условии отсутствия их влияния (в том числе динамических воздействий) на объект культурного наследия; 

г) размещение построек и объектов (автостоянок, временных построек, киосков,  навесов и т.п.) со следующими ограничениями:

- автостоянок, киосков размером не более 3,5х3,5х3,0 метров (длина х ширина х высота);

-  временных построек и навесов высотой не более 3,0 метров (по коньку кровли постройки и объекта);

д) размещение рекламы и вывесок, связанных с сохранением,  использованием и популяризацией объекта культурного наследия, размером не более 1,4х2,0 метра и высотой (от земли) не более 2,5 метров, информационных надписей и обозначений размером не более 1,0  кв. метра;

е) благоустройство территории, направленное на сохранение, использование и популяризацию объекта культурного наследия.

7. Режим использования земель и градостроительные регламенты в границах зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия №№ Р-22, Р-24, Р-26, Р-28,  согласно приложениям № 46, 48, 50, 52  к постановлению:

1) Запрещается:

а) строительство многоярусных (надземных)  автостоянок; 
б) изменение исторически сложившихся границ кварталов;
в) строительство, капитальный ремонт и реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения надземным способом;
г) размещение предприятий, создающих повышенные грузовые потоки, взрывопожароопасность, и оказывающих прямое или косвенное негативное воздействие на сохранность объекта культурного наследия. 

2) Разрешается:

а) строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов капитального строительства и их частей со следующими ограничениями:

-  предельная высота объекта капитального строительства и его частей не более 9,0 метров;

- с использованием отдельных строительных материалов:

стены – кирпичные, в том числе оштукатуренные и окрашенные, или деревянные;

кровля –  кровельное железо, окрашенное;
-с применением цветового решения, нейтрального по отношению к объекту культурного наследия (цвет фасада объекта культурного наследия); 

б) строительство, капитальный ремонт и реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения подземным способом, обеспечивающих сохранность объекта культурного наследия; 
в) строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов инженерно-транспортных коммуникаций, обеспечивающих сохранность объекта культурного наследия и визуальное восприятие объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде, при условии отсутствия их влияния (в том числе динамических воздействий) на объект культурного наследия; 

г) размещение построек и объектов (автостоянок, временных построек, киосков,  навесов и т.п.) со следующими ограничениями:

- автостоянок, киосков  размером не более 3,5х3,5х3,0 метров (длина х ширина х высота);

-  временных построек и навесов высотой не более 3,0 метров (по коньку кровли постройки и объекта);

д) размещение рекламы и вывесок, связанных с сохранением,  использованием и популяризацией объекта культурного наследия, размером не более 1,4х2,0 метра и высотой (от земли) не более 2,5 метров, информационных надписей и обозначений размером не более 1,0  кв. метра;

е) благоустройство территории, направленное на сохранение, использование и популяризацию объекта культурного наследия.

8. Режим использования земель и градостроительные регламенты в границах зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия №№ Р-32, Р-45, Р-48, Р-66, Р-68, Р-73, согласно приложениям № 56, 69, 72, 90, 92, 97 к постановлению:
1) Запрещается:

а) строительство многоярусных (надземных)  автостоянок; 
б) изменение исторически сложившихся границ кварталов;
в) строительство, капитальный ремонт и реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения надземным способом;
г) размещение предприятий, создающих повышенные грузовые потоки, взрывопожароопасность, и оказывающих прямое или косвенное негативное воздействие на сохранность объекта культурного наследия. 

2) Разрешается:

а) строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов капитального строительства и их частей со следующими ограничениями:

-предельная высота объекта капитального строительства и его частей не более 6,0 метров;

- протяженность фасада объекта капитального строительства и его частей по красной  линии не более 8,0 метров; 

- с использованием отдельных строительных материалов:

стены – кирпичные, в том числе оштукатуренные и окрашенные, или деревянные;

кровля –  кровельное железо, окрашенное;
-с применением цветового решения, нейтрального по отношению к объекту культурного наследия (цвет фасада объекта культурного наследия); 

б) строительство, капитальный ремонт и реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения подземным способом, обеспечивающих сохранность объекта культурного наследия;

в) строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов инженерно-транспортных коммуникаций, обеспечивающих сохранность объекта культурного наследия и визуальное восприятие объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде, при условии отсутствия их влияния (в том числе динамических воздействий) на объект культурного наследия; 
г) размещение построек и объектов (автостоянок, временных построек, киосков,  навесов и т.п.) со следующими ограничениями:

- автостоянок, киосков размером не более 2,5х2,5х3,0 метров (длина х ширина х высота);

-  временных построек и навесов высотой не более 3,0 метров (по коньку кровли постройки и объекта);

д) размещение рекламы и вывесок, связанных с сохранением,  использованием и популяризацией объекта культурного наследия, размером не более 1,2х1,8 метра и высотой (от земли) не более 2,0 метров, информационных надписей и обозначений размером не более 1,0  кв. метра;

е) благоустройство территории, направленное на сохранение, использование и популяризацию объекта культурного наследия.

9. Режим использования земель и градостроительные регламенты в границах зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия №№  Р-33, Р-54, Р-58, согласно приложениям № 57, 78, 82 к постановлению:
1) Запрещается:

а) строительство многоярусных (надземных)  автостоянок; 
б) изменение исторически сложившихся границ кварталов;
в) строительство, капитальный ремонт и реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения надземным способом;
г) размещение предприятий, создающих повышенные грузовые потоки, взрывопожароопасность, и оказывающих прямое или косвенное негативное воздействие на сохранность объекта культурного наследия. 

2) Разрешается:

а) строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов капитального строительства и их частей со следующими ограничениями:

-  предельная высота объекта капитального строительства и его частей не более 20,0 метров;

- с использованием отдельных строительных материалов:

стены – кирпичные, в том числе оштукатуренные и окрашенные, или деревянные;

кровля –  кровельное железо, окрашенное;
-с применением цветового решения, нейтрального по отношению к объекту культурного наследия (цвет фасада объекта культурного наследия); 

б) строительство, капитальный ремонт и реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения подземным способом, обеспечивающих сохранность объекта культурного наследия;

в) строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов инженерно-транспортных коммуникаций, обеспечивающих сохранность объекта культурного наследия и визуальное восприятие объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде, при условии отсутствия их влияния (в том числе динамических воздействий) на объект культурного наследия; 
г) размещение построек и объектов (автостоянок, временных построек, киосков,  навесов и т.п.) со следующими ограничениями:

- автостоянок, киосков размером не более 4,5х4,5х3,5 метров (длина х ширина х высота);

-  временных построек и навесов высотой не более 3,0 метров (по коньку кровли постройки и объекта);

д) размещение рекламы и вывесок, связанных с сохранением,  использованием и популяризацией объекта культурного наследия, размером не более 1,4х1,8 метра и высотой (от земли) не более 2,5 метров, информационных надписей и обозначений размером не более 1,0  кв. метра;

е) благоустройство территории, направленное на сохранение, использование и популяризацию объекта культурного наследия.

10. Режим использования земель и градостроительные регламенты в границах зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия №№ Р-34, Р-47, согласно приложениям № 58, 71 к постановлению:
1) Запрещается:

а) строительство многоярусных (надземных)  автостоянок; 
б) изменение исторически сложившихся границ кварталов;
в) строительство, капитальный ремонт и реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения надземным способом;
г) размещение предприятий, создающих повышенные грузовые потоки, взрывопожароопасность, и оказывающих прямое или косвенное негативное воздействие на сохранность объекта культурного наследия. 

2) Разрешается:

а) строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов капитального строительства и их частей со следующими ограничениями:

-  предельная высота объекта капитального строительства и его частей не более 14,0 метров;

- с использованием отдельных строительных материалов:

стены – кирпичные, в том числе оштукатуренные и окрашенные, или деревянные;

кровля –  кровельное железо, окрашенное;
-с применением цветового решения, нейтрального по отношению к объекту культурного наследия (цвет фасада объекта культурного наследия); 

б) строительство, капитальный ремонт и реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения подземным способом, обеспечивающих сохранность объекта культурного наследия;

в) строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов инженерно-транспортных коммуникаций, обеспечивающих сохранность объекта культурного наследия и визуальное восприятие объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде, при условии отсутствия их влияния (в том числе динамических воздействий) на объект культурного наследия; 
г) размещение построек и объектов (автостоянок, временных построек, киосков,  навесов и т.п.) со следующими ограничениями:

- автостоянок, киосков размером не более 4,5х4,5х3,5 метров (длина х ширина х высота);

-  временных построек и навесов высотой не более 3,0 метров (по коньку кровли постройки и объекта);

д) размещение рекламы и вывесок, связанных с сохранением,  использованием и популяризацией объекта культурного наследия, размером не более 1,4х1,8 метра и высотой (от земли) не более 2,5 метров, информационных надписей и обозначений размером не более 1,0  кв. метра;

е) благоустройство территории, направленное на сохранение, использование и популяризацию объекта культурного наследия.

11. Режим использования земель и градостроительные регламенты в границах зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия №№ Р-37, Р-39, Р-40, Р-42, Р-49, Р-62, Р-65, согласно приложениям № 61, 63 – 64, 66, 73, 86, 89 к постановлению:
1) Запрещается:

а) строительство многоярусных (надземных)  автостоянок; 
б) изменение исторически сложившихся границ кварталов;
в) строительство, капитальный ремонт и реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения надземным способом;
г) размещение предприятий, создающих повышенные грузовые потоки, взрывопожароопасность, и оказывающих прямое или косвенное негативное воздействие на сохранность объекта культурного наследия. 

2) Разрешается:

а) строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов капитального строительства и их частей со следующими ограничениями:

-  предельная высота объекта капитального строительства и его частей не более 17,0 метров;

- с использованием отдельных строительных материалов:

стены – кирпичные, в том числе оштукатуренные и окрашенные, или деревянные;

кровля –  кровельное железо, окрашенное;
-с применением цветового решения, нейтрального по отношению к объекту культурного наследия (цвет фасада объекта культурного наследия); 

б) строительство, капитальный ремонт и реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения подземным способом, обеспечивающих сохранность объекта культурного наследия;

в) строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов инженерно-транспортных коммуникаций, обеспечивающих сохранность объекта культурного наследия и визуальное восприятие объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде, при условии отсутствия их влияния (в том числе динамических воздействий) на объект культурного наследия; 
г) размещение построек и объектов (автостоянок, временных построек, киосков,  навесов и т.п.) со следующими ограничениями:

- автостоянок, киосков размером не более 4,5х4,5х4,0 метров (длина х ширина х высота);

-  временных построек и навесов высотой не более 3,0 метров (по коньку кровли постройки и объекта);

д) размещение рекламы и вывесок, связанных с сохранением,  использованием и популяризацией объекта культурного наследия, размером не более 1,4х1,8 метра и высотой (от земли) не более 2,5 метров, информационных надписей и обозначений размером не более 1,0  кв. метра;

е) благоустройство территории, направленное на сохранение, использование и популяризацию объекта культурного наследия.

12. Режим использования земель и градостроительные регламенты в границах зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия №№ Р-41, Р-52, Р-53, Р-57, Р-60, Р-61, Р-63, Р-70, Р-71,      Р-72, согласно приложениям №№ 65, 76 – 77, 81, 84 – 85, 87, 94 – 96 к постановлению:
1) Запрещается:

а) строительство многоярусных (надземных)  автостоянок; 
б) изменение исторически сложившихся границ кварталов;
в) строительство, капитальный ремонт и реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения надземным способом;
г) размещение предприятий, создающих повышенные грузовые потоки, взрывопожароопасность, и оказывающих прямое или косвенное негативное воздействие на сохранность объекта культурного наследия. 

2) Разрешается:

а) строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов капитального строительства и их частей со следующими ограничениями:

- предельная высота объекта капитального строительства и его частей не более 10,0 метров;

- протяженность фасада объекта капитального строительства и его частей по красной  линии не более  15,0 метров; 

- с использованием отдельных строительных материалов:

стены – кирпичные, в том числе оштукатуренные и окрашенные, или деревянные;

кровля –  кровельное железо, окрашенное;
-с применением цветового решения, нейтрального по отношению к объекту культурного наследия (цвет фасада объекта культурного наследия); 

б) строительство, капитальный ремонт и реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения подземным способом, обеспечивающих сохранность объекта культурного наследия;

в) строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов инженерно-транспортных коммуникаций, обеспечивающих сохранность объекта культурного наследия и визуальное восприятие объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде, при условии отсутствия их влияния (в том числе динамических воздействий) на объект культурного наследия; 
г) размещение построек и объектов (автостоянок, временных построек, киосков,  навесов и т.п.) со следующими ограничениями:

- автостоянок, киосков  размером не более 3,5х3,5х3,5 метров (длина х ширина х высота);

-  временных построек и навесов высотой не более 3,0 метров (по коньку кровли постройки и объекта);

д) размещение рекламы и вывесок, связанных с сохранением,  использованием и популяризацией объекта культурного наследия, размером не более 1,4х1,8 метра и высотой (от земли) не более 2,5 метров, информационных надписей и обозначений размером не более 1,0 кв. метра;

е) благоустройство территории, направленное на сохранение, использование и популяризацию объекта культурного наследия.

13. Режим использования земель и градостроительные регламенты в границах зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия №№  Р-44, Р-59, Р-67, Р-69, согласно приложениям № 68, 83, 91, 93 к настоящему постановлению:
1) Запрещается:

а) строительство многоярусных (надземных)  автостоянок; 
б) изменение исторически сложившихся границ кварталов;
в) строительство, капитальный ремонт и реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения надземным способом;
г) размещение предприятий, создающих повышенные грузовые потоки, взрывопожароопасность, и оказывающих прямое или косвенное негативное воздействие на сохранность объекта культурного наследия. 

2) Разрешается:

а) строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов капитального строительства и их частей со следующими ограничениями:

-  предельная высота объекта капитального строительства и его частей не более 12,0 метров, за исключением временных надворных и хозяйственных объектов и  построек;

- с использованием отдельных строительных материалов:

стены – кирпичные, в том числе оштукатуренные и окрашенные, или деревянные;

кровля –  кровельное железо, окрашенное;
-с применением цветового решения, нейтрального по отношению к объекту культурного наследия (цвет фасада объекта культурного наследия); 

б) строительство, капитальный ремонт и реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения подземным способом, обеспечивающих сохранность объекта культурного наследия;

в) строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов инженерно-транспортных коммуникаций, обеспечивающих сохранность объекта культурного наследия и визуальное восприятие объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде, при условии отсутствия их влияния (в том числе динамических воздействий) на объект культурного наследия; 
г) размещение построек и объектов (автостоянок, временных построек, киосков,  навесов и т.п.) со следующими ограничениями:

- автостоянок, киосков  размером не более 5,5х4,5х4,0 метров (длина х ширина х высота);

-  временных построек и навесов высотой не более 3,0 метров (по коньку кровли постройки и объекта);

д) размещение рекламы и вывесок, связанных с сохранением,  использованием и популяризацией объекта культурного наследия, размером не более 1,4х1,8 метра и высотой (от земли) не более 2,5 метров, информационных надписей и обозначений размером не более 1,0  кв. метра;

е) благоустройство территории, направленное на сохранение, использование и популяризацию объекта культурного наследия.

14. Режим использования земель и градостроительные регламенты в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия № Р-55, согласно приложению № 79 к постановлению:
1) Запрещается:

а) строительство многоярусных (надземных)  автостоянок; 
б) строительство, капитальный ремонт и реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения надземным способом;
в) размещение предприятий, создающих повышенные грузовые потоки, взрывопожароопасность, и оказывающих прямое или косвенное негативное воздействие на сохранность объекта культурного наследия. 

2) Разрешается:

а) строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов капитального строительства и их частей со следующими ограничениями:

-  предельная высота объекта капитального строительства и его частей не более  7,5 метров; 
- с использованием отдельных строительных материалов:

стены – кирпичные, в том числе оштукатуренные и окрашенные, или деревянные;

кровля –  кровельное железо, окрашенное;
-с применением цветового решения, нейтрального по отношению к объекту культурного наследия (цвет фасада объекта культурного наследия); 

б) строительство, капитальный ремонт и реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения подземным способом, обеспечивающих сохранность объекта культурного наследия;

в) строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов инженерно-транспортных коммуникаций, обеспечивающих сохранность объекта культурного наследия и визуальное восприятие объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде, при условии отсутствия их влияния (в том числе динамических воздействий) на объект культурного наследия; 
г) размещение построек и объектов (автостоянок, временных построек, киосков,  навесов и т.п.) со следующими ограничениями:

- автостоянок, киосков  размером не более 3,5х3,5х3,5 метров (длина х ширина х высота);

-  временных построек и навесов высотой не более 3,0 метров (по коньку кровли постройки и объекта);

д) размещение рекламы и вывесок, связанных с сохранением,  использованием и популяризацией объекта культурного наследия, размером не более 1,4х1,8 метра и высотой (от земли) не более 2,5 метров, информационных надписей и обозначений размером не более 1,0  кв. метра;

е) благоустройство территории, направленное на сохранение, использование и популяризацию объекта культурного наследия.

15. Режим использования земель и градостроительные регламенты в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия № Р-56, согласно приложению № 80 к постановлению:
1) Запрещается:

а) строительство многоярусных (надземных)  автостоянок; 
б) строительство, капитальный ремонт и реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения надземным способом;
в) размещение предприятий, создающих повышенные грузовые потоки, взрывопожароопасность, и оказывающих прямое или косвенное негативное воздействие на сохранность объекта культурного наследия. 

2) Разрешается:

а) строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов капитального строительства и их частей со следующими ограничениями:

-  предельная высота объекта капитального строительства и его частей не более  7,5 метров; 

- с использованием отдельных строительных материалов:

стены – кирпичные, в том числе оштукатуренные и окрашенные, или деревянные;

кровля –  кровельное железо, окрашенное;
-с применением цветового решения, нейтрального по отношению к объекту культурного наследия (цвет фасада объекта культурного наследия); 

б) строительство, капитальный ремонт и реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения подземным способом, обеспечивающих сохранность объекта культурного наследия;

в) строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов инженерно-транспортных коммуникаций, обеспечивающих сохранность объекта культурного наследия и визуальное восприятие объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде, при условии отсутствия их влияния (в том числе динамических воздействий) на объект культурного наследия; 
г) размещение построек и объектов (автостоянок, временных построек, киосков,  навесов и т.п.) со следующими ограничениями:

- автостоянок, киосков  размером не более 3,5х3,5х3,5 метров (длина х ширина х высота);

-  временных построек и навесов высотой не более 3,0 метров (по коньку кровли постройки и объекта);

д) размещение рекламы и вывесок, связанных с сохранением,  использованием и популяризацией объекта культурного наследия, размером не более 1,4х2,0 метра и высотой (от земли) не более 2,5 метров, информационных надписей и обозначений размером не более 1,0  кв. метра;

е) благоустройство территории, направленное на сохранение, использование и популяризацию объекта культурного наследия.


